附件：

河南信息统计职业学院画室多媒体等教学设备参数要求

| 序号 | 货物名称 | 性能参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能交互 平板一体机 | 一、显示要求 1、▲显示技术：≥75英寸；为防止误操作，显示屏两侧无物理快捷按键； 2、显示技术：LED背光源；显示比例：16:9；液晶屏达到A级标准； 3、物理分辨率：≥3840*2160 ； 4、可视角度：≥178°； 5、亮度：≥400cd/m2； 6、对比度：≥5000:1； 7、★图像自动增益控制（AGG）静态特性≥100；彩色灵敏度≤35；图像通道噪波限制灵敏度≤50，保证画面显示效果； 8、★屏幕亮度均匀性≥70％，白色色度不均匀性△u’v’≤0.015，色度曲线K8000-12500； 9、★屏幕显示灰度分辨率等级达到128灰阶以上，256 为渐变状态实验； 二、触控要求： 1、▲触摸技术：采用红外20点触控技术， windows和 android双系统支持20点或以上书写； 2、▲任意通道下调取白板，可实现两到三人同时书写和擦除，并且可以直接擦除同步正在书写的内容，而非之前已经书写完毕的内容， 方便不同学生在屏幕上同时书写； 3、触控可达分辨率：32767×32767；首点响应时间≤8ms，连续响应时间≤4ms，触控有效识别≥5mm，定位精度：±0.1mm，书写延迟时间≤90ms； 4、书写方式：手指、触控笔或者其他非透明介质，触摸功能通讯方式：USB，免驱、免校正红外触摸技术，即插即用； 5、▲一体机触摸屏为钢化玻璃，通过国家级检测中心2260g钢球，0.5m 高度抗冲击性试验或更高检测标准； 6、★一体机表面钢化玻璃具备抗重力冲击性，表面应力≥95MPa，耐200度温差 等性能以适用学校各种环境需求； 7、防尘功能：防止粉笔灰尘堆积影响，保证触控边框底部80％以上区域被遮挡后，仍能达到20点以上触控功能； 8、触摸屏具有“触摸点跟踪定位校正”技术 ；触摸精准性：整机屏幕有效识别高度小于3.5mm，即触摸物体距离玻璃表面高度低于3.5mm时，触摸屏识别为点击操作，光标速度不低于300点/s； 9、★触摸屏具有防遮挡，A4纸面积大小遮挡后仍能正常书写；防交叉死点功能：当触摸框的横向（X轴）有5个以上不连续坏管，同时纵向（Y轴）有5个以上不连续坏管，仍然可以实现4点以上触控（2个相邻灯管同时坏成连续坏管）； 10、★高容错技术：传感器不连续损坏10%，仍可多点触控；即触控框的LED灯如果不连续损坏10％时，系统会自动屏蔽坏掉的LED，从而不影响正常的触控功能； 三 、整机要求： 1、整机采用一体化设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线； 2、▲采用铝合金金属面框（散热性能好，不易变形，有效保护触控单元），面框拐角处无塑料角块拼接；拒绝塑料 等前面框，能够有效保证前面框结构强度； 3、▲前置HDMI输入1路 （含MHL2.0），前置3路全通道USB端子，无需区分安卓和PC，插上U盘以后，PC和Android系统下都可以读取到Ｕ盘中的信息； （现场演示） 4、整机具备两路TOUCH-USB接口，前置、侧置各一路，方便老师根据自己的需求随意选择插线位置；（现场演示） 5、▲前置物理按键＜2，减少误操作，方便教学； 6、输入端子：视频输入≥2；音频输入≥2；YPbPr≥1；USB2.0≥3；USB3.0≥1；Touch USB≥2；HDMI输入≥2（其中一路包含MHL2.0）；VGA≥1；RJ45≥1；RS232≥1；输出端子：音频输出≥1；视频输出≥1；SPDIF输出≥1；耳机输出≥1； 7、USB 播放多媒体视频，支持播放格式：RM、RMVB、AVI、MPEG2、 MPEG4、 H.264、FLV、H.265 等； 8、设备自带开放式嵌入式操作系统（Android5.0或以上 ），与外接电脑形成双系统备份。安卓系统采用CPU Cortex A53≥四核（主频1.4GHz以上），GPU≥四核，VE≥2核，内存2G，存储8G，同时可以外部扩充64G内存卡 ； 9、★整机具备OTA 升级功能OTA（Over－the－Air Technology）空中下载技术：产品软件，可通过后台服务器网络推送的方式实现整机软件或应用软件的在线升级，升级可采取整机软件包升级或差分包软件升级方式； 10、交互智能平板可在安卓操作系统下，能对多媒体USB 所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找office文档、音乐、视频、图片等文件； 11、▲整机电视开关、电脑开关、节能待机、锁屏解锁四键合一 ；在不关闭整机电源的情况下可一键关闭或开启液晶屏，在待机状态下可实现节能90%以上，并可通过一键重新唤醒； 12、智能亮度调节：整机可以自动识别触摸，调解屏幕的亮度明暗，以达到保护操作者视力健康的作用； 13、▲智能黑板识别：整机装置有黑板识别功能，当黑板阻挡住一体机时，一体机自动关闭LED 背光，以节约用电；（现场演示） 14、整机上电初始化时间：400<初始化时间≤450ms; 15、内置音箱输出功率：15Wx2前 置悬浮式设计；采用DTS加3D立体音效 ，完美还原音质，无需外接有源音箱； （现场演示） 16、智能遥控器：通过遥控器进行屏幕锁定、解锁，方便老师远距离操作；可以实现PPT翻页的功能，方便老师在PPT讲课的时候使用； 17、▲触摸软中控功能: 任意信号源通道下、任意位置 均可通过手势在屏幕上调取触摸菜单，将设备常用的信号源切换、亮度调节、对比度调节、声音调节、图像比例调节、节能设置（自动感光功能开关、主动节能开关）等功能整合到同一中控菜单下，无须任何实体按键，方便快捷，避免繁琐操作；（现场演示） 18、整机接入外部信号源时，可自动识别并切换到该信号源通道，当该设备断开后自动切换至原信号源通道；方便老师在外接笔记本等电脑设备时，自动识别并切换到对应信号通道，且断开后能自动回到原信号源通道；（现场演示） 19、▲一体机自带一键自检功能，无需借助PC，可通过一键点击的方式检测整机触控模块、OPS模块、网络连接是否功能完好，检测后快速反馈检测结果，并提供报备返修的三种路径：客服电话、二维码扫描以及邮件保修； 20、▲一体机自带信息发布系统，无需借助PC即可实现自动后台运行、切换通道、音量调节、定时开关屏、信息发布等功能； 21、▲在任意通道下，可通过触控的方式调取出录制功能，通过摄像头可实时录制教学环境，录制的内容自动存储在外部存储设备中； 22、★一体机（含可插拔式OPS电脑）通过国家级权威机构检测，平均无故障时间（MTBF）不低于12万小时 ； 23、★整机符合防雷击4级，浪涌、静电抗干扰；具备防火阻燃V0及以上等级，确保使用安全； 24、★产品经过盐雾十级测试试验达到96 小时以上； 24、▲任意通道下可以用手势快速调出触摸便捷菜单，实现20点批注，并可选择不同颜色；具备手势擦除、截图、快捷白板、任意通道放大、快捷小工具等功能，方便配合实物展台等外接设备进行辅助教学；可在整机任意通道下将书写画面冻结并双击画面任一部分进行放大，放大后的屏幕画面可进行任意拖拽； 25、★整机支持任意通道下通过手势识别调出板擦工具进行擦除，且能够根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小； 26、▲一体机整机(不含可插拔OPS)本身具有WiFi模块，能在安卓系统下实现无线上网；（现场演示） 四、内置电脑功能（根据需求选配） 1、▲为了保证交互平板产品后续可扩展性，采用可插拔模块化电脑方案，与交互一体机采用intel标准80针ops接口连接，模块化电脑支持独立使用。独立使用时，除标准OPS接口外，无任何外露元器件。开放式可插接规范接口（OPS接口）:双面合计80针，不接受厂家自定义接口； 2、处理器：Intel 酷睿I5或以上，主频2.5G或以上； 3.内存：4G DDR3或以上配置；硬盘：128G或以上配置；内置WiFi：IEEE 802.11n标准；内置网卡：10M/100M/1000M； 4.具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少6个USB3.0接口； 5. 具有视频输出接口：HDMI接口； 6、支持H.265，支持4K； 五、白板软件 1、▲书写：支持20点及以上书写功能； 2、同office软件高度兼容、可以在软件中直接打开PPT，并对文字、图片进行编辑。 3、★易用性能：操作易懂易记，软件界面简洁，白板软件包含PPT备课，白板授课，高拍仪，文件管理，设备管理，系统设定六大类，在同一个软件内可实现PPT备授课、展台授课、白板授课、设备管理四大功能、不接受超链接、快捷方式链接等方式； 4、书写功能：支持针管笔、荧光笔、毛笔多种笔书写，可随意调整笔的粗细和颜色，可书写不同颜色大小的文字和不同颜色粗细的线条； 5、擦除功能：支持圈中擦除、清屏、手势擦除等多种擦除功能； 6、★通过文件管理器可预览智能笔或Ukey内的课件，支持.hbf，.ndpx， Office（PPT，Word，Excel）， 图像，视频，音频，flash，PDF，文本等； 7、★PPT备课功能：资源下载功能，包含小学、初中、高中的数学、语文、英语、政治、地理、历史、物理、化学、生物、音乐、体育、美术、艺术、技术等学科在软件中按照年级、学科、课时直接选择进行备课，一键式下载课件、音视频、互动试题至PPT，并可在PPT中进行二次编辑。教材版本包含人教版、苏教版、湘教版等数十种主流教材课件资源； 8、资源界面具有下载查看功能，可以查看正在下载的资源进度和历史下载的内容，历史下载内容可再次插入到PPT中进行使用，方便资源查找及二次使用。 9、★具备上千种3D教学资源，可直接拖拽到PPT编辑界面，方便老师制作PPT； 10、★新建习题：提供25种互动习题模板供教师选择。包括单选题，多选题，填空题，连线题，排序题，判断题，投票题，拼图题；手写题，连连看，选词填空题，分类表格题，竖式计算题，记忆卡片，猜词游戏题，分类题，分式加减题，文本选择题，魔方盒题，排序题，字谜游戏题，比大小题，点排序题，标签题，组词题，标点题等互动习题，选择后可直接输入题干，编辑完成后可一键插入到PPT中，授课时互动习题可通过触控、滑动等方式互动练习，也可以发送到学生端进行随堂测试； 11、PPT授课功能：通过前后滑动PPT页面实现上一页及下一页的翻页，避免点击翻页误操作； 12、背景功能：用户可以自定义页面背景颜色、图案，提供五线谱、米字格、田子格、足球场以及各种其他颜色背景； 13、文件功能：可以导出为PPT文件格式；点击文件，可直接打开；无需再次打开白板软件； 14、具有数学（模拟时钟、方块塔、立体展开还原、抽卡牌算盘）、物理（物理合力）、语文（生字卡）等多种学科工具； 15、文件功能：支持新建、插入、打开、保存、另存为、导出、推送到智能笔等； 16、数学公式：可直接插入“求和”的展开，二项式定理，圆的面积等数学公式，同时支持一次函数、二次函数、三角函数等数学及化学公式的手写识别； 17、艺术字：提供不少于20种的预设艺术字效果供选择，并且可对文字进行发光、棱台、文字等效果编辑，方便对文本进行美化； 18、动画效果：提供80种以上的动画效果供用户选择，包括进入、退出、强调、路径等分类，并可以设置动画计时； 19、高级图形：可插入折线、箭头、流程图、标注等图型，可在图形中直接编辑文字，并可对图形进行颜色、边框、阴影、棱台、三维旋转、发光等设置； 20、支持表格的插入，可通过拖拽的方式选择表格的行列数量，并提供不少于60种表格样式供一键式美化表格； 21、可选择插入列表、流程、循环、层次结构等流程图，并可对流程图的流程数量，节点顺序，图形颜色等内容进行编辑； | 台 | 1 |
| 2 | 推拉绿板 | 1、产品结构：一体机中置左右推拉结构(内置轨道,外框和轨道一体化设计)。 2、基本尺寸：外径4000mm×1356mm，可以保证与多款触控一体机物理尺寸配套，实际尺寸根据触控一体机物理尺寸微调；并可根据学校实际情况进行调整；活动的配套绿板可锁定，完全遮挡并保护触控一体机。 3、书写面颜色：墨绿色、亚光。 4、书写面材质：采用韩国技术烤漆板，厚度≥0.30，涂层≥25丝、硬度≥9H无痕（莫氏），无裂纹、无流痕、无气泡等缺陷、细腻平整、书写流畅、字迹清晰、擦后无残留、耐磨损、耐腐蚀、色调柔和、时尚美观，学生任何角度都能正常观看，可视效果极佳，有效地保护了师生的视力健康。 5、表面粗糙度：Ra 1.6-3.2μm。 6、光泽度：光泽度≤6﹪，没有明显眩光。 7、使用寿命：面板正常使用寿命≥8年。 8、内芯材料：防潮、吸音、高强度7层瓦楞纸板，采用国际适用工艺，书写无吱咔声，改善书写手感。纸板技术指标不低于国标GB5034-85。 9、背板：采用优质防锈热镀锌钢板，厚度≥0.25mm，流水线一次成型，设有加强凹槽，确保均布承压不低于635N，凹槽造型美观、增加强度，更加耐用，镀锌含量Z12技术要求不低于国标GB2518-88。 10、板面与衬板粘贴：采用环保多元醇胶，机械化制作，高温一次成型，30秒钟即100%固化定型，无辐射、无污染，剪切强度≥0.26MPa，耐高温≥262°，耐湿度为全天候，符合GB7124胶粘剂测定方法。 11、边框材料：超宽豪华电泳香槟色铝合金外框规格57㎜×100㎜，内框规格20㎜×34㎜。 12、包角材料：采用防老化、抗疲劳、规格57mm×57㎜的ABS工程塑料，流线型设计，无尘角，一次成型模具。 13、板面保护：书写板附有无色透明保护膜，在正式使用前撕去。 14、安装方法：隐性安装，没有外露的挂接件。 15、易写性：适用于普通粉笔及液态粉笔，字迹清晰，易写易擦，减少粉尘污染，净化环境。 16、易擦性：用普通板擦擦拭，无明显残留字迹，不留任何痕迹。 17、耐磨性：书写面经一万次擦拭后，表面粗糙度大于Ra1.6μm，平均使用八年内，板面摩擦力应没有明显变化。 18、耐洗性：书写板面在使用含有洗涤剂或消毒剂的温水(<80℃)擦拭后不变色，无表皮脱落。 19、防潮性：八年内不会因空气温度变化发生扭曲、起包、变形、发霉、生锈、面漆脱落。 20、外观：书写面平整，涂层均匀，没有波纹、龟裂、针孔、气泡、斑痕凹凸等缺陷。 21、黑板滑轮：每块滑动黑板配装侧U型镶嵌式含减震胶套滑轮，数目4个，上下均匀安装。 22、走线路由：边框背部预留展台USB线的走线路由及出线孔，方便适用。 23、除尘装置：滑道内两下端留有抽拉式粉尘盒,便于储存清扫的粉笔沫，粉尘盒可拆卸清洁。 24、安全性：外层滑动板可根据使用情况方便锁定,反复锁定一万次不损坏。 25、易维护性：配备自拆装置,内层的触控一体机可直接拆装维护，节省拆掉复合整板的时间及费用，减少麻烦，延缓使用寿命。 26、售后服务：产品板面保修5年，维护终生。 27、安装：隐形安装、没有外露的挂接件，美观时尚 | 套 | 1 |
| 3 | 高清壁挂展示台 | 一、硬件参数 1. 像素：800万像素（3264 x 2448）； 2. 变焦：20倍数码变焦； 3. ★扩展口：≥2个USB2.0扩展口，可连接U盘，麦克风等外置设备； 4. 展台的托板四角加装硅胶垫，有效防止意外撞伤； 5. 分离式设计：展台与数据线可随时拆分，方便后续维修； 6. ★≤3个物理按键：可实现左右旋转、放大、缩小及一键启动展台，且支持按键功能的自定义设置； 7. 支持幅面： A4； 8. 宽度≤20cm，挂墙面积少，可内嵌黑板中使用； 9. 采用双开合式折叠托盘，并带强磁固定； 10. 补光灯：LED灯，光线均匀，4级触摸调光； 11. 静态图片捕获存储格式：BMP/JPG/TIF/GIF/PNG； 12. 视频录制格式：WMV/MP4/AVI/FLV； 13. 壁挂式展台，带2根气压拉杆； 14. ★资质证书：GJB9001B武器装备质量管理体系认证证书、高新技术企业证书、深圳市高新技术企业证书、国家级软件产品登记测试报告、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、3C认证证书、教育装备行业会员证书、讲课王软件著作权登记证书、备课王软件著作权登记证书。 二、软件参数 1. 展台软件应用方便，可以与电脑桌面一键自由切换，支持电脑桌面的批注和擦除功能。 2. 展台软件可收缩为一个图标，并可自由的在展台软件以及电脑桌面上自动拖动。 3. ★展台软件支持10点同时批注。 4. ★可以从电脑本地或U盘中导入图片，自由叠放，且支持展示动画与图片的360°无极旋转、拖拽、缩放。 5. ★展台软件带聚光灯功能，可用于突出和强调重点内容，聚光灯透明度可调节，聚光区域可自由拖动，快照，保存。 6. ★智能对比教学：支持1~16个对象的对比展示，用户只需选定对比内容，软件可智能排序对比；对比状态下的展台画面、图像可以自由的批注、缩放以及360°无极旋转。 7. 展台卫士：展台软件可智能检测并修复软件底层配置文件、解码器等，确保软件的正常行。 8. 支持高速/高清两种展示模式的切换。 9. 软件带画笔标注，魔术笔标注以及图形标注功能，其中画笔标注可进行笔锋粗细，各种线形，各种颜色的选择。 10. 软件设置中带亮度调节，对比度调节，饱和度调节，分辨率选择，8种语言选择，多种图片格式选择，多种视频格式选择，启动时横向与竖向图像默认选择等。 | 台 | 1 |
| 4 | 系统集成 （施工、运输及辅材） | 系统集成要求：1、主要线缆技术参数符合国家标准的铜线，负载满足要求，三线分色，分离布线；2、金属线槽及扣条，符合国家安全标准，所有线路按需加以线槽保护；3、线缆、管材等辅材。4、施工依照综合布线标准设计，强弱电规范（分离）施工，要具有高扩展性、灵活性、先进性、可管理性。5、运输、调试、培训及维护等 | 套 | 1 |
| 5 | 画室置物架改造 | 材质：原木色多层板，个性化定制。面积：两间画室，四个墙面，墙面总面积110平方。 | 项 | 2 |